Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych na wymiar.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli kuchennych wraz z montażem w świetlicy 
w Makoszynie obejmujących zestaw szafek stojących, wiszących oraz blatów wraz ze zlewem i baterią. Należy uwzględnić sprzęt agd wolnostojący, który został już zakupiony przez Zamawiającego. Poniższy rysunek i wykaz mebli jest jedynie poglądowy. Wykonawca zobowiązuje się do oględzin pomieszczenia w celu dokładnego pomiaru i weryfikacji proponowanych wymiarów mebli oraz zaproponowania ewentualnych funkcjonalnych  i ekonomicznych rozwiązań.

Zestaw mebli będzie obejmował:

- KORPUSY i półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym:

- 4 szt. szafek stojących o wym. SZ. 600mm x W. 820mm x G. min. 530mm na regulowanych nóżkach z czego:

  - 3 szafki zawierające po 3 szuflady montowane na podwójnych prowadnicach kulkowych lub dolnego montażu z mechanizmem samodomykającym 
i frontami;

  - 1 szafka z zamontowaną jedną półką dzielącą korpus na dwie części 
i jednodrzwiowym frontem na zawiasach z mechanizmem samodomykającym;

- 1 szt. szafek stojących o wym. SZ. 350mm x W. 820mm x G. min. 530mm na regulowanych nóżkach z zamontowaną jedną półką dzielącą korpus na dwie części i jednodrzwiowym frontem za zawiasach z mechanizmem samodomykającym;

- 1 szt. szafek stojących narożnych o wym. ok. SZ. 900mm x W. 820 mm x G. 900mm na regulowanych nóżkach, w której umiejscowiony będzie zlewozmywak dwukomorowy narożny wraz z baterią, z dwudrzwiowym frontem na zawiasach z mechanizmem samodomykającym;

- 1 szt. szafek stojących o wym. SZ. 800mm x W. 820mm x G. min. 530mm na regulowanych nóżkach z zamontowaną jedną półką dzielącą korpus na dwie części, z dwudrzwiowym frontem na zawiasach z mechanizmem samodomykającym;

- Szafki wiszące

- 2 szt. szafek wiszących o wym. SZ. 600mm z W. 720mm x G. 300mm 
z zamontowanymi dwoma półkami dzielącymi korpus na trzy części, 
z jednodrzwiowymi frontami na zawiasach z mechanizmem samodomykającym. W jednej z szafek należy zamontować pochłaniacz / okap;

- 1 szt. szafki wiszącej o wym. SZ. 800mm z W. 720mm x G. 300mm 
z zamontowanymi dwoma półkami dzielącymi korpus na trzy części, 
z dwudrzwiowymi frontami na zawiasach z mechanizmem samodomykającym;

- 2 szt. szafek wiszących o wym. SZ. 450mm z W. 720mm x G. 300mm 
z zamontowanymi dwoma półkami dzielącymi korpus na trzy części, 
z jednodrzwiowymi frontami na zawiasach z mechanizmem samodomykającym.

- FRONTY

Z płyty MDF, lakierowane w kolorze białym w połysku.

- BLAT

Z płyty laminowanej o grubości min 2,8mm, szerokości 600mm i długości ok 5200mm (za dokładny pomiar długości odpowiada Wykonawca podczas oględzin) w kolorze imitującym drewno.

- UCHWYTY

Podłużne w kolorze srebrnym.

- COKÓŁ SZAFKI KUCHENNEJ

W kolorze mebli.

- ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ

Zlewozmywak stalowy, dwukomorowy, narożny wraz z syfonem, ślubami montażowymi i uszczelkami. Wymiary komór: głębokość min. 15cm, szerokość min 30cm, długość min. 35cm każda – wymiary muszą być dopasowane do szafki narożnej. Bateria z elastyczną i obrotową wylewką w kolorze chrom/czarny. Rysunki poglądowe poniżej.

Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać meble pod wymiar za pomocą własnego sprzętu i z własnego materiału. Wykonane prace będą przy użyciu nowych materiałów 
i sprzętów o jakości odpowiadającej przepisom, normom i standardom.

- Wykonawca zobowiązuje się zamontować i podłączyć zlewozmywak dwukomorowy narożny wraz z baterią, które zakupi we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiąże się do zamontowania i podłączenia pochłaniacza / okapu nad płytą indukcyjną z piekarnikiem.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie, materiały 
i wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia odbioru prac potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac.

Informacje techniczne dotyczące pomieszczenia i sprzętu agd:

- pomieszczenie o wymiarach 3500 mm x 3500 mm, meble na dwóch ścianach 
w kształcie litery L,

- posadzka – płytki podłogowe,

- ściany – płytki ścienne,

- przyłącze wody i instalacji do zlewu i baterii – tak,

- przyłącze płyty indukcyjnej z piekarnikiem – tak,

- gniazdka elektryczne – 7 sztuk,

- sprzęt agd wolnostojący: lodówka o wym. WxSxG [cm]:203/205 x 60 cm x 66 cm, zmywarka o wym. szerokość netto: 449 mm, wysokość netto: 845 mm, głębokość: 600 mm, płyta indukcyjna z piekarnikiem o wym. Głębokość [cm]:60, Szerokość [cm]: 60, Wysokość [cm]: 85